尊敬的用户：

欢迎使用A36高清行车记录仪

首先非常感谢您使用我们公司的系列产品，能够为您服务是我们的荣幸！

本产品是本公司推出的全屏触摸后视镜，精选高性能硬件平台，搭载稳定流程的车机操作系统，精心定制的车镜专用UI，并融入对用户驾驶环境和驾驶习惯的缜密论证，在不变的后视镜安全基础上使后视镜具备多项人性化的实用功能。

为确保您正确使用本公司产品，请仔细阅读本手册。手册采用图文的方式，配合文字的插图详细直观地阐述产品的操作，由于产品生产日期、批次不同，说明可能会与实际使用的产品有差异，请以实物为准。

最后再次感谢您的惠顾与支持，同时也希望您在使用过程中反馈一些宝贵意见。因为这些意见，能够使我们不断地去完善产品。因为我们都呼吁安全第一，生命无价！也希望每一位驾驶员都遵守好交通规则，快快乐乐地出门，平平安安地回家！

祝各位：万事如意，事事顺心！

按键功能介绍

- 菜单键   2.上翻键   3.开关机键     4.下翻键    5.OK键

- 录像设置

- 分辨率：1440FHD(默认设置)720

- 循环录影：关，1分钟，2分钟，3分钟，5分钟

- 曝光补偿：+2.0~-2.0

- 移动检测：关(默认设置)，开。次功能开启后镜头检测到前方有移动物体时会自动录影，录影文件自动上锁。

- 录影音频：关，开

- 日期标签：开(默认设置)，关 开启后可以在水印看到录像的时间

- 关，低（默认设置），中，高 当汽车遇到颠簸或者碰撞，机器自动上锁，上锁的文件不会被覆盖，此功能开启后使用一段时间必须手动格式清除里面的文件。

- 停车监控模式：在主菜单中打开停车监控模式，在记录仪关机状态下受到震动，记录仪可根据G-SENSOR来感应，自动启动机器并录像，3分钟之内车子无触碰则自动保存录像并关机。停车监控模式未开启时，记录仪受震动则不会开机。（此功能视客户而定）

功能设置

- 星光夜视：关（默认设置），开

- 自动关机：关（默认设置），1分钟，3分钟

- 屏幕保护：关（默认设置），3分钟，5分钟，10分钟

- 按键声音：关，开（默认设置）

- 语言设置：多国语言选项

- 光源频率：50HZ(默认设置)，60ZH

- 音量：低，中（默认设置），高

8.格式化：删除TF卡的所有数据，建议第一次使用时做此操作默认设置：当不知道设置了什么功能，可以点击默认设置可以恢复到出厂设置

9.时间/日期：根据当地时间进行调整。

10版本：显示软件版本号和发布时间

安装说明

关闭汽车发动机。

将TF卡插入记录仪卡槽中。

【注意】请使用高速TF卡（Class6以上），容量不小于8GB，TF卡最大支持32GB。

将记录仪固定于汽车的原后视镜上。

将车载充电器插入汽车点烟器中。

用充电延长线将记录仪的USB接口和车载充电器连接起来。

【注意】布线时可将充电延长线沿汽车挡风玻璃边缘敷设。

将后置摄像头安装在车辆后部，安装时注意方向。布线可沿车辆顶棚敷设。安装完成后将后插头接入记录仪后置摄像头接口。

调整镜头位置，确保镜头与地面保持水平。

发动引擎，检查机器是否已安装正确。

【注意】当机器安装正确，机器启动进入记录状态。请注意检查显示屏上的画面是否正常，如显示画面为倒像，请及时与我们联络。

建议安装示意图

操作功能介绍

使用自动记录功能

启动汽车发动机，记录仪自动启动并开启记录功能（自动记录功能打开）。

关闭汽车发动机，记录仪自动保存记录内容并关机，记录的影像分段保存于TF卡上，当TF卡存满后记录仪将覆盖较早前录制的影像。

【注意】a.记录的时间段可自行在菜单中设置，范围为1/2/5分钟三档。

b.前、后摄像头的录像分别保存于TF的“DCIMA”与DCIMB文件夹中。

使用手动记录功能

长按记录仪电源键并保持3秒，记录仪启动并开始自动记录（自动记录功能打开）。

如需关机则再次长按电源键并保持3秒，记录仪即可自动保存记录并关机。

【注意】

为了有效记录行车安全事故的取证的日期和时间，在使用本机前请即时设置正确的时间。

【提示】

使用计算机拷贝录像文件时，建议使用读卡器将TF卡上的录像文件拷贝到计算机。

倒车可视功能

首先，必须车充连接好记录仪，拉线摄像头上黑红线连接倒车灯。插车充机器会自动启动录像状态，在任意状态下切换R档屏幕自动切换到后视镜头，显示倒车影像。结束倒车可视后机器自动返回录像模式。

【提示】

在拍照模式下进入倒车，结束倒车后机器自动回到拍照模式。(注：此功能根据买主购买类型而定)

产品规格说明

| 前数字摄像头 | 高清摄像头模组 |  | SPI FLASH | 4M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 后摄像头 | 高清数字摄像头 倒车可视镜头 |  | G-SENSOR | DA380 |
| 视频分辨率 | 主镜头：1080P/30帧 后镜头：720P*480 |  | USB速率 | USB2.0 |
| 操作语言 | 多国语言 |  | 内置锂电池 | 3.7V/380MA |
| 显示屏 | 4.5寸高清IPS屏 |  | 操作系统 | Melis 2.0 |
| 外部内存 | TF卡（最大可支持到32G） |  | DC IN | 5V直供 |
| DDRIII | 64MB*16 |  | MIC | 标准 |

免责说明

行车记录仪说明书所提供信息仅供参考，用户在使用过程中请以实物机子为准。若因使用本产品而导致罚款或交通意外，我公司不承担任何责任。

行车记录仪视频循环录制，请用户及时保存重要资料。本产品不排除在使用过程中出现意外情况的可能，若因此而没有记录视频或图像资料，我公司不承担任何责任。

同时，我公司亦倡导文明行车，遵守交通规则。

购买此产品，视同已遵守此声明

重要原厂保证须知

1.有条件完整保修服务正常使用状态下所生产的损坏，购买后享有一年质保服务，但不含外壳更新服务，如需外壳更新服务需收费；非自然损害之人为自行破坏机身，或机身上易碎禁止拆卸贴纸毁损者，公司有权拒绝维修服务，自然损坏及故障应送回原厂维修，否则原厂享有不提供维修服务权利。但若更换零件者，仍应酌收零件材料费用。

2.保修期限内维修在保修期限内维修，有自然损坏需维修时，可直接送交经销商，或邮寄公司维修。而在本公司与归还时，会依你的保固条件寄至府上，但您未附上保修书或保修期限已过，均酌收维修费用，所以务必请经销商为您填妥保修书并盖上经销商章及购买日期，才不会造成日后保固上的困扰。（运送费用均由客户支付）

3.保修期限外维修缺少保修凭证者，视同已经超过保修期限，如果您仍需要此项服务，而维修费用在人民币150元以上的，我们的工程师会通知您，您可以选择修理或不修理退还您的设备。

4.邮件送修需知邮寄送厂维修时，应注明故障原因，并附保修书的复印件，并写清楚您联络方式，最好能留下随时可以联络上您的手机号码，否则我们可能延后处理您的问题，一般维修 需10至20个工作天，超过时间仍未收到者，请电话查询之。

5.邮寄送修费用邮寄送修费用支付方式，由所有人或送修人支付。

6.邮寄送修前检查项目

1）使用结实纸盒包装，交由可靠的运货公司，加值保险直接寄达公司。

2）必须填明您的姓名，住址，固定电话或移动电话（推荐为移动电话）。

3）详细说明故障事由或发生的问题。

4）复印一份购买的收据及保修凭证，务必复印一份否则恕难办理维修。

7.原厂在发生以下情形有权拒绝免费保修

1）由于客户使用不当导致机器故障或损坏。

2）用户擅自改装或维修而发生之故障。

3）因不可抗拒的因素或自然灾害所导致的损坏。

4）机器的保修期限已到期。

5）保修书上没有购买日期及经销商盖章。

6）维修时未附上原厂保修书。

7）从网站拍卖所得。